ANALISA EFEKTIVITAS PROSES SINTER PLANT DENGAN PENDEKATAN LEAN MANUFACTURING

Herudi1, Fathurohman2, Supriyadi3

2Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Jalan Ronggo Waluyo Sirnabaya, Puseurjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361

3Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Serang Raya

Jl. Raya Cilegon Km. 5, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten 42162

herudiw37@gmail.com, fathurohman@ubpkarawang.ac.id, supriyadi@unsera.ac.id

ABSTRACT

Plant sintering division is a company that produces sintered ore as the primary raw material for making hot metal. In the production process, the plant sintered division is still wasteful so that the production process becomes ineffective. This study aims to identify the waste that occurs in the sintered ore process and provide recommendations for improvement to reduce the waste that occurs. This study uses the concept of lean manufacturing with Value Stream Analysis Tools based on a questionnaire given to four supervisors and Root Couse Analysis. Based on the results of the study found that waste (waste) is the most dominant and affects the process of mixing material that is over process (60%) and motion (40%). Improvement in over process is made by replacing the mixing facility with a conveyor belt in the process of mixing the material able to increase the effectiveness of the process. This change also has an impact on the loss of motion processes and affects expanding the value of the process cycle efficiency. Lean manufacturing continuously will eliminate the waste that occurs in the production process that has an impact on improving the company's operational performance.

Keywords: Lean Manufacturing, Process Cycle Efficiency, Value Stream Analysis Tools, Waste

ABSTRAK

Divisi sinter plant adalah perusahaan yang memproduksi sinter ore sebagai bahan baku utama pembuatan hot metal. Dalam proses produksinya divisi sinter plant masih terdapat pemborosan sehingga proses produksi menjadi tidak efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemborosan yang terjadi dalam proses sinter ore dan memberikan rekomendasi perbaikan mengurangi pemborosan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan konsep lean manufacturing dengan menggunakan Value Stream Analysis Tools berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada empat supervisor dan Root Couse Analysis. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pemborosan (waste) yang paling dominan dan mempengaruhi proses pencampuran material yaitu over process (60 %) dan motion (40 %). Perbaikan dalam over process dilakukan dengan cara mengganti fasilitas mixing dengan belt conveyor pada proses pencampuran material mampu meningkatkan efektivitas proses. Pergantian ini juga berdampak pada hilangnya proses motion dan berdampak pada peningkatan nilai process cycle efficiency. Penerapan lean manufacturing secara terus akan menghilangkan pemborosan yang terjadi pada proses produksi yang berdampak pada peningkatan kinerja operasional prusahaan.

Kata Kunci: 	Lean Manufacturing, Process Cycle Efficiency, Value Stream Analysis Tools, Waste

- PENDAHULUAN

Sistem produksi yang baik adalah sistem yang mampu berjalan dengan efektif dan efisien. Banyak faktor yang menyebabkan sistem produksi tidak berjalan dengan lancar diantaranya adalah dengan terjadinya waste pada aliran proses. Waste ini berdampak pada pemakaian sumber daya yang tidak efisien (Jannah and Siswanti 2017; Ravizar and Rosihin 2018; Ristyowati, Muhsin, and Nurani 2017), biaya produksi yang tinggi (Azwir and Setyanto 2017), produk tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.  Permasalahan ini jika tidak dapat tertangani dengan baik dalam jangka panjang akan berdampak pada tingkat kompetitif suatu perusahaaan.

Salah satu metode yang biasa digunakan dalam meminimalkan waste yang terjadi dalam proses produksi adalah lean manufacturing. Lean manufacturing dirancang untuk suatu proses dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien (Devi, Arunachalam, and Gunasekaran 2018) dan akan menghilangkan kesalahan yang terus menerus terjadi karena merupakan salah satu pemborosan proses (Zakaria et al. 2017). Metode ini mempunyai mempunyai konsep menghilangkan aktivitas yang tidak mempunyai nilai tambah, meningkatkan produktivitas, mempersingkat waktu tunggu, meningkatkan kualitas sehingga mampu mengurangi biaya proses secara keseluruhan (Ghosh 2012; Panwar et al. 2015).  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di 200 perusahaan UKM, lean bermanfaat dalam mengurangi waste yang ada, penghematan biaya, peningkatan operasi produksi maupun pengoptimalan kebutuhan tenaga kerja (Womack and Jones 1997; Zhou 2016). Implementasi lean manufacturing juga dapat meningkatkan kinerja operasional suatu perusahaan (Godinho Filho, Ganga, and Gunasekaran 2016).

Sinter Plant adalah perusahaan yang mempunyai fungsi untuk memproduksi sinter ore. Proses produksi sinter ore meliputi beberapa fasilitas yaitu proportioning, mixing, granulating, sinter machine dan screening, Namun dalam pembuatan produk tersebut tidak dapat menghindari munculnya waste. Berdasarkan wawancara dengan supervisor produksi, diidentifikasi masih terjadinya waste pada proses produksi sinter ore. Waste yang ada secara berdampak pada  kerugian perusahaan dari sisi proses produksi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya waste pada proses produksi sinter ore dengan pendekatan lean manufacturing. Hasil rekomendasi perbaikan diharapkan mampu mengefektifkan proses produksi yang ada sehingga mampu mengurangi biaya produksi.

- TINJAUAN PUSTAKA

Lean manufacturing adalah metode sistematis untuk menghilangkan waste dalam suatu proses manufaktur (Shah and Ward 2003), sebagai pendekatan multi-dimensi yang mencakup berbagai praktik manajemen secara terintegrasi (Dhiravidamani et al. 2018). Lean manufacturing berfokus pada menghilangkan semua jenis waste dalam sistem produksi. Mayoritas studi lean mengidentifikasi tujuh jenis waste yaitu, overproduction, waiting, transport, inappropriate processing, unnecessary inventory, unnecessary motion dan defects. Inti dari lean production adalah yang memproduksi produk akhir sesuai dengan permintaan pelanggan dengan sedikit atau tanpa pemborosan. Sebagian overproduction yaitu memproduksi lebih banyak, atau lebih cepat daripada yang dibutuhkan oleh proses berikutnya, dimana tingkat produksi tidak cukup (Rother and Shook 2003). Overproduction berarti bahwa sumber daya terikat dalam stock daripada secara langsung dikhususkan untuk produksi. Persediaan buffer merupakan tingkat stock tambahan, dikelola untuk mengurangi kekurangan, seringkali mahal untuk disimpan dan ditangani, menghambat perpindahan dari satu produk ke produk lainnya dan menyembunyikan kesalahan produksi.

Salah satu karakteristik sistem lean manufacturing adalah memproduksi produk yang dibutuhkan pelanggan pada waktu yang tepat, jumlah yang tepat, dan tempat yang tepat.  Lean manufacturing bertujuan mengeliminasi limbah melalui pengurangan                           kegiatan-kegiatan yang tidak bernilai tambah dan perbaikan yang berkelanjutan untuk peningkatan kinerja dan keunggulan kompetitif (Radnor 2011). Ketika diterapkan secara tepat dalam industri manufaktur, lean dapat membantu menghilangkan limbah, meningkatkan kualitas produk, mencapai kontrol operasi yang lebih baik sehingga  mampu mengurangi biaya dan waktu produksi. Inti dari lean manufacturing adalah yang memproduksi produk akhir sesuai dengan permintaan pelanggan dengan sedikit atau tanpa pemborosan.

Lean mempunyai filosofi sebagai sistem manajemen produksi untuk mengurangi waste dengan membedakan antara value added dan non value added, fokus pada aliran, peningkatan kualitas dan perbaikan berkelanjutan. Dengan lean, perusahaan dapat dengan mudah merespons variasi, kualitas, biaya tinggi, dengan waktu siklus yang lebih sedikit (Seth, Seth, and Dhariwal 2017). Salah satu tools yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi value added dan non value added adalah dengan menggunakan Value Mapping Stream (VSM). VSM adalah alat visualisasi dan pemahaman tentang aliran materi dan informasi melalui rantai nilai. Ini digunakan untuk memberikan visi global tentang kegiatan yang terlibat dalam proses produksi, dan memungkinkan identifikasi sumber waste. Oleh karena itu, biaya produksi yang lebih rendah, waktu respons yang lebih cepat kepada pelanggan, dan kualitas produk yang lebih tinggi merupakan output yang dapat diharapkan ketika menerapkan VSM pada proses produksi (Rother and Shook 2003; Womack and Jones 1997). VSM terdiri dari dua jenis visual yang dapat membantu untuk melakukan perbaikan, yaitu  Current State Map (CSM) yang merupakan konfigurasi value stream menggunakan ikon dan terminologi untuk mengidentifikasi waste dan area untuk perbaikan, dan Future State Map (FSM) sebagai cetak biru untuk transformasi lean di masa depan setelah  identifikasi dan eliminasi pemborosan yang terjadi.

- METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengidentifikasi waste yang terjadi pada proses produksi sinter ore. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas yang terjadi                  di proses produksi berupa data waktu dan aktivitas kerja serta berasal dari data sekunder berupa aliran material proses produksi dan waste workshop. Waste workshop dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner pada sejumlah koresponden yang bekerja di dinas Sinter Plant dalam upaya mengidentifikasi dan menjabarkan pemborosan yang terdapat pada lini produksi sinter ore.

Pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu membuat BPM (Big Picture Mapping), melakukan perhitungan waste workshop, mengidentifikasi waste dengan VALSAT (Value Stream Analysis Tools), menganalisis waste dengan tool terpilih, analisis akar penyebab masalah dengan 5- why’s analysis, dan membuat rancangan perbaikannya. VALSAT sebagai tools yang akan digunakan untuk menganalisis waste yang terjadi pada proses pencampuran material pada divisi Sinter Plant. Konsep VALSAT digunakan dalam pemilihan alat pemetaan terperinci dengan mengalikan bobot limbah dari WAQ (Waste Assessment Questionnaire) dengan skala yang ditunjukkan dalam Tabel VALSAT  (Tabel 1) (Hines and Rich 1997). Alat yang digunakan untuk pemetaan analisis waste dalam VALSAT yaitu Process Activity Mapping (PAM),  Supply Chain Response Matrix (SCRM),  Production Variety Funnel (PVF),  Quality Filter Mapping (QFM),  Demand Amplification Mapping (DAM),  Decision Point Analysis (DPA) dan  Physical Structure (PS). Root cause analysis digunakan untuk mengelompokkan penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Pada penelitian ini menggunakan metode 5-whys analysis dalam menemukan akar masalahnya karena dianggap paling sesuai dengan permasalahan di perusahaan.

Tabel 1. Tujuh Alat Pemetaan Aliran

| Wastes/structure | Mapping tool |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Process Activity Mapping | Supply Chain Response Matrix | Production Variety Funnel | Quality Filter Mapping | Demand Amplification Mapping | Decision Point Analysis | Physical Structure |
| Overproduction | L | M |  | L | M | M |  |
| Waiting | H | H | L |  | M | M |  |
| Transport | H |  |  |  |  |  | L |
| Inappropriate processing | H |  | M | L |  | L |  |
| Unnecessary inventory | M | H | M |  | H | M | L |
| Unnecessary motion | H | L |  |  |  |  |  |
| Defects | L | L |  | H |  |  |  |
| Overall structure | L | L | M | L | H | M | H |

Catatan :

H (high correlation and usefulness), faktor pengali = 9

M (Medium correlation and usefulness), faktor pengali = 3

L (Low correlation and usefulness), faktor pengali = 1

- HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinter Plant adalah plant yang mempunyai fungsi untuk memproduksi sinter ore. Beberapa bahan baku seperti blended ore, fuel dan flux dicampur lalu setelah itu bahan baku masuk ke proses pembakaran sampai menjadi produk sinter ore, kemudian produk didinginkan dan diklasifikasikan sesuai kategori.

Proses pertama pada pabrik sinter plant dimulai dari proses penyimpanan bahan baku berupa blended ore, fuel, flux, dan limbah proses di area proportioning bin. Terdapat 17 bin yang terdiri dari 6 bin blended ore, 2 bin fuel, 5 bin flux, dan 4 bin limbah proses. Disini terjadi proses awal penentuan komposisi bahan baku dimana keluaran material diatur sesuai dengan persentase yang telah ditentukan. Material dibawa ke mixing drum dan granulating drum. Di mixing drum terjadi proses homogenisasi yaitu proses pemcampuran material hingga merata. Proses homogenisasi ini menggunakan air yang kadar moisture tetap dijaga 8-10 % fungsinya untuk mempermudah proses pembakaran di sinter machine. Selanjutnya proses pembuatan sinter cake dengan cara material dibentuk menjadi butiran-butiran kecil (gumpalan partikel yang berukuran 8-12 mm) di granulating drum menggunakan steam (uap panas) dengan suhu 30-40 °C.

Material sinter cake mengalami proses pembakaran di sinter machine. Sinter cake yang berada diatas 165 pallet mula-mula dibakar oleh ignition furnace dengan suhu               ± 1200°C kemudian mengalami proses penghisapan dari bawah pallet oleh main exhauster hingga sinter cake menjadi matang (sinter ore). Kemudian sinter ore dihancurkan di hot crusher menjadi ukuran 150 mm dan didinginkan di rotary coller.

Tahap terakhir adalah pemisahan ukuran produk sinter ore di screening.                              Ukuran < 5 mm dikembalikan ke proportioning bin untuk digunakan kembali sebagai bahan baku, ukuran > 5-150 mm dikirim ke blast furnace plant digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan hot metal. Proses produksi ini berjalan continu dan seluruh proses material handling menggunakan conveyor. Secara lengkap proses dalam sinter plant digambarkan dalam Big Picture Mapping (BPM) yang berisi informasi tentang aliran informasi dan fisik proses produksi sinter ore pada sinter plant (gambar 1)

Gambar 1.  Big Picture Mapping Kegiatan pada Dinas Sinter Plant

Dari big picture mapping, dapat diketahui bahwa lead time produksi berjumlah                    8836 detik (dari awal kedatangan hingga produk keluar siap jual) dan VA (Value Added) berjumlah 3946 detik. Sedangkan kegiatan yang merupakan NVA (Non Value Added) dan NNVA (Necessary but Non Value Added) berjumlah 4890 detik. Berdasarkan data tersebut maka dapat diperoleh nilai process cycle efficiency sebesar 44,65 %.

Process Cycle Efficiency=Value Added TimeTotal Lead Timex 100%=39468836x 100%= 44,65%

Berdasarkan pengamatan data awal diperoleh bahwa di sinter plant mempunyai                        12 equipment dengan jarak dan waktu yang berbeda-beda setiap equipmentnya (tabel 2). Dalam mengidentifikasi waste yang ada, dilakukan penyebaran kuesioner yang ditujukan kepada 4 responden yang mengetahui detail dari proses yang terdapat pada divisi sinter plant, yaitu supervisor group 1 sampai group 4. Ketentuan umum dalam pengisian kuesioner adalah skor untuk setiap pemborosan memiliki range 0-5,  skor minimum untuk setiap pemborosan adalah 0 dan skor maksimum 5 serta semakin tinggi skor pemborosan maka pemborosan sering terjadi. Dari hasil perhitungan waste workshop didapatkan nilai persentase dari proses produksi yaitu over process waste sebesar 60 %, motion waste sebesar 40 %, defect product waste sebesar 0 %, over production waste sebesar 0 %, transportation waste sebesar 0 %, inventory sebesar 0 %, dan waiting waste sebesar 0 % (tabel 3).

Tabel 2.  Data Waktu dan Aktivitas pada Sinter Plant

| No | Equipment | Jarak (M) | Waktu (s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proportioning Bin |  | 38 |
| 2 | Conveyor H-1 | 166,71 | 104 |
| 3 | Mixing Drum |  | 200 |
| 4 | Conveyor ZL-1 | 38,01 | 24 |
| 5 | Granulating Drum |  | 243 |
| 6 | Conveyor 2Z-1 | 170,06 | 106 |
| 7 | Sinter Mesin |  | 3600 |
| 8 | Rotary Cooler |  | 4200 |
| 9 | Conveyor Screening Systeem | 247,46 | 154 |
| 10 | Screening | 1 | 65 |
| 11 | Conveyor S-102 | 164,7 | 102 |

Tabel 3. Rekapitulasi Kuesioner 7 Pemborosan

| No | Jenis Waste | Skor Supervisor |  |  |  | Total | Rata-rata | % | Rangking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 1 | Overproduction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Waiting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Inappropriate processing | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 60 | 1 |
| 5 | Unnecessary inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Unnecessary motion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 40 | 2 |
| 7 | Defects | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah didapat lalu disusunlah matrix pemilihan tools menggunakan VALSAT (Value Stream Analysis Tools) sebagai penentu tools yang akan digunakan selanjutnya untuk mengidentifikasi waste yang terjadi pada proses Sinter Plant dengan urutan skor terbesar adalah process activity mapping dengan skor total 45                    (tabel 4). Pada analisis process activity mapping, total waktu value added sebesar 3946 detik dengan persentase 44,7 %, total waktu necesarry but value added sebesar 4690 detik dengan persentase 53,1 %, dan total waktu non value added sebesar 200 detik dengan persentase 2,2 % Sedangkan aktivitas yang termasuk value added memiliki persentase sebesar 36,4 %, aktivitas necesarry but value added sebesar 54,5 %, dan aktivitas non value added sebesar 2,2 % (tabel 5).

Tabel 4. Perhitungan VALSAT

| Waste | Skor rata-rata | Mapping Tool |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Process Activity Mapping | Supply Chain Response Matrix | Production Variety Funnel | Quality Filter Mapping | Demand Amplification Mapping | Decision Point Analysis | Physical Structure |
| Overproduction | 0 | L 0 | M 0 |  | L 0 | M 0 | M 0 |  |
| Waiting | 0 | H 0 | H 0 | L 0 |  | M 0 | M 0 |  |
| Transport | 0 | H 0 |  |  |  |  |  | L 0 |
| Inappropriate processing | 3 | H 27 |  | M 9 | L 3 |  | L 3 |  |
| Unnecessary inventory | 0 | M 0 | H 0 | M 0 |  | H 0 | M 0 | L 0 |
| Unnecessary motion | 2 | H 18 | L 2 |  |  |  |  |  |
| Defects | 0 | L 0 | L 0 |  | H 0 |  |  |  |
| Total | 5 | 45 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Peringkat |  | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 |

Tabel 5. Persentase Kategori Akitivitas Seluruh Kegiatan

| No | Equipment | Kategori | Waktu (S) | Waktu (%) | Kegiatan (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proportioning Bin | VA | 3946 | 44,7 | 36,4 |
| 2 | Granulating Drum | VA |  |  |  |
| 3 | Sinter Mesin | VA |  |  |  |
| 4 | Screening Systeem | VA |  |  |  |
| 5 | Conveyor H-1 | NNVA | 4690 | 53,1 | 54,5 |
| 6 | Conveyor ZL-1 | NNVA |  |  |  |
| 7 | Conveyor 2Z-1 | NNVA |  |  |  |
| 8 | Rotary Cooler | NNVA |  |  |  |
| 9 | Conveyor Screening System | NNVA |  |  |  |
| 10 | Conveyor S-102 | NNVA |  |  |  |
| 11 | Mixing Drum | NVA | 200 | 2,2 | 9,1 |

Analisis akar penyebab permasalahan yang memicu terjadinya waste kritis dengan menggunakan Root Cause Analysis (RCA). Metode 5-whys analysis melibatkan beberapa expert di perusahaan. Expert yang dilibatkan dalam brainstorming ini adalah supervisor produksi (bertanggung jawab dalam proses produksi), forman raw material (bertanggung jawab pada aliran material selama proses produksi), dan forman sinter facility (bertanggung jawab pada proses pembakaran di sinter machine) dari setiap masing-masing grup. Hasil analisis akar pernyebab permasalahan waste kritis ini berdasarkan diskusi dan keadaan aktual yang terjadi pada proses pencampuran material (Tabel 6).

Tabel 6.  5-Whys Analysis Kategori Waste Over Process

| Waste | Sub Waste | Why 1 | Why 2 | Why 3 | Why 4 | Why 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Over Process | Proses berlebih pada pencampuran material | Ada dua proses yang sama | Ada penambahan air | Metode untuk mendapatkan permeabilitas | Fasilitasnya sama | Desain konstruksi |

Sub waste kategori waste over process yaitu adanya proses berlebih pada saat pencampuran material disebabkan karena desain konstruksi. Kontruksi awal pabrik yang menyiapkan 2 fasilitas untuk proses pencampuran material yaitu mixing drum dan granulating drum. Prinsip kerja kedua fasilitas ini sama dengan cara memutar drum supaya material yang ada didalam drum teraduk agar komposisinya homogen. Karena kedua fasilitas memiliki proses dan cara kerja yang sama maka menyebabkan proses pencampuran material terlalu lama sehingga  waktu proses produksi berlebih dan tidak meningkatkan kapasitas produksi.

Berdasarkan analisis masalah yang sudah diketahui penyebabnya melalui 5-whys analysis, maka diusulkan untuk merubah desain konstruksi dengan cara memodifikasi fasilitas mixing dan granulating drum agar tidak ada proses berlebih pada saat proses pencampuran material. Proses yang terjadi pada mixing drum adalah pencampuran material dengan ditambahkan spray air 80 % untuk mendapatkan permeabilitas supaya sinter material mudah dilalui udara dan tereduksi. Proses yang terjadi pada granulating drum adalah untuk membentuk campuran material menjadi butiran-butiran kecil. Ketika proses granulating berlangsung campuran material diinjeksi steam (uap panas) disertai penambahan air 20 %. Penambahan steam untuk meningkatkan tempratur material                         20-30°C. Hal ini dilakukan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar ketika proses sintering berlangsung. Setelah mixing dan granulating drum dimodifikasi maka over process pada saat pencampuran material dapat diminimalisir karena proses pada fasilitas mixing dihilangkan, diganti dengan belt conveyor (gambar 2). Pada proses fasilitas granulating drum ditambahkan nozzle untuk spray air dari 6 nozzle menjadi 20 nozzle supaya moisture pada material terpenuhi dan berguna pada proses pembakaran di sinter machine. Perubahan desain ini mampu mempercepat proses pencampuran material dari yang semula 467 detik menjadi 247 detik.

13000 mm

Gambar 2.  Belt Conveyor Pengganti Mixing Drum

16000 mm

Water supply

Gambar 3. Modifikasi Spray Water Granulating Drum

Sub waste kategori waste motion berupa pergerakan 2 operator ketika inspeksi fasilitas pencampuran material. Fasilitas pencampuran material proses berlebih pada saat pencampuran material disebabkan karena desain konstruksi. konstruksi awal pabrik yang menyiapkan 2 fasilitas untuk pross pencampuran material yaitu mixing drum dan granulating drum. Prinsip kerja kedua fasilitas ini sama dengan cara memutar drum supaya material yang ada didalam drum teraduk agar komposisinya homogen. Karena kedua fasilitas memiliki proses dan cara kerja yang sama maka menyebabkan proses pencampuran material terlalu lama sehingga  waktu proses produksi berlebih dan tidak meningkatkan kapasitas produksi. Berdasarkan analisis masalah yang sudah diketahui penyebabnya melalui 5 whys analysis, maka diusulkan untuk mengganti mixing drum dengan conveyor dan pencampuran material dilakukan di fasilitas granulating drum agar tidak ada motion waste pada saat mengecek fasilitas pencampuran material. Awalnya pada saat inspeksi fasilitas pencampuran material diperlukan 2 operator karena terdapat                            2 fasilitas, setelah diusulkan merubah mixing drum menjadi conveyor maka hanya diperlukan 1 operator saja untuk inspeksi fasilitas pencampuran material.

Dari big picture mapping (gambar 4), maka dapat diketahui bahwa lead time produksi berjumlah 8640 detik (dari awal kedatangan hingga produk keluar siap jual) dan VA (Value Added) berjumlah 3946 detik. Sedangkan kegiatan yang merupakan NVA (Non Value Added) dan NNVA (Necessary but Non Value Added) berjumlah 4694 detik. Berdasarkan data tersebut maka dapat diperoleh nilai process cycle efficiency sebesar 45,67 %.

SINTER ORE

DIVISI SINTER PLANT

Suplier Order

Raw Material Handling

2

Granulating Drum

1

Sinter Mesin

3

Screening

1

Finish Product

Blast Furnaec Plant

Production Order

Proportioning Bin

4694

3946

38

132

106

3600

4354

65

102

243

Gambar 4.  Big Picture Mapping Kegiatan pada Divisi Sinter Plant

Implementasi lean manufacturing dalam proses sinter ore mampu mengefisienkan sistem produksi yang ada. Dengan menghilangkan proses overprocessing bisa berdampak pada penghilangan motion yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Penggunaan VALSAT bersifat rawan terhadap inkonsistensi penilaian yang dibuat oleh pandangan bias para pembuat keputusan dalam mengalokasikan penekanan pada berbagai alternatif (Singh et al. 2006). Penilaian yang bias akan berdampak pada keputusan akhir dalam suatu perusahaan. Validasi VALSAT memerlukan heuristik pendukung keputusan untuk pemilihan tools value stream mapping. Menurut prinsip lean, jika pabrik ingin memberikan kualitas tertinggi, dengan biaya terendah, dalam waktu singkat kepada pelanggannya dan juga terus meningkatkannya, maka pabrik tersebut harus terus mengidentifikasi dan membuang semua limbah yang ada dalam sistem.

- KESIMPULAN

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan diketahui penyebab terjadinya waste pada proses pencampuran material yaitu over process waste dan motion waste, dikarenakan desain kontruksi awal pabrik yang  menyiapkan 2 fasilitas yang sama untuk mencampur material (mixing dan granulating drum). Metode kerja mixing dan granulating ini mencampurkan material dengan cara diaduk dalam sebuah drum silinder dengan ditambahkan spray air, karena prosesnya sama sehingga menyebabkan proses berlebih. Pergantian mixing drum dengan belt conveyor dan memodifikasi nozzle spray air dari                          6 nozzle menjadi 20 nozzle di granulating drum, agar kebutuhan air pada material sinter terpenuhi 90 % mampu meningkatkan nilai PCE dari 44,65 % menjadi 45,67 %. Penelitian ini dapat dilanjutkan pada pemilihan alat value stream mapping yang bersifat heuristik untuk mendapatkan hasil keputusan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Azwir., Hamdi, Hery., and Setyanto, Agus Kurniawan. 2017. Analisis Penerapan Lean Manufacturing pada Penurunan Cacat Feed Roll menggunakan Metode PDCA (Studi Kasus PT. XYZ). Jurnal Rekayasa Sistem Industri 6(2): 105–18. http://journal.unpar.ac.id/index.php/jrsi/article/view/2714.

Devi, K Sivananda., Arunachalam, V.P., and  Gunasekaran, N. 2018. Lean Manufacturing Concepts in Wet Grinder Assembly Line through Value State Mapping. International Journal of Services and Operations Management 30(3): 357. http://www.inderscience.com/link.php?id=92608.

Dhiravidamani, P, Ramkumar, A S ., Ponnambalam, S G ., and Subramanian. Nachiappan. 2018. Implementation of Lean Manufacturing and Lean Audit System in an Auto Parts Manufacturing Industry – an Industrial Case Study. International Journal of Computer Integrated Manufacturing 31(6): 579–94. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0951192X.2017.1356473.

Ghosh, Manimay. 2012. Lean Manufacturing Performance in Indian Manufacturing Plants. Journal of Manufacturing Technology Management 24(1): 113–22. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/17410381311287517/full/html.

Godinho Filho, Moacir., Ganga, Gilberto Miller Devós., and Gunasekaran, Angappa. 2016. Lean Manufacturing in Brazilian Small and Medium Enterprises: Implementation and Effect on Performance. International Journal of Production Research 54(24): 7523–45. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207543.2016.1201606.

Hines, Peter, and Rich, Nick. 1997. The Seven Value Stream Mapping Tools. International Journal of Operations & Production Management 17(1): 46–64. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/01443579710157989/full/html.

Jannah, Miftakhul., and Siswanti, Dewi. 2017. Analisis Penerapan Lean Manufacturing untuk Mereduksi Over Production Waste menggunakan Value Stream Mapping dan Fishbone Diagram. Sinteks: Jurnal Teknik 6(1): 1–9. https://jurnal.stt.web.id/index.php/Teknik/article/view/77.

Panwar, Avinash., Nepal, Bimal P., Jain, Rakesh ., and Rathore, Ajay Pal Singh. 2015. On the Adoption of Lean Manufacturing Principles in Process Industries. Production Planning & Control 26(7): 564–87. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09537287.2014.936532.

Radnor, Zoe. 2011. Implementing Lean in Health Care: Making the Link between the Approach, Readiness and Sustainability. International Journal of Industrial Engineering and Management 2(1): 1–12. http://ijiemjournal.uns.ac.rs/v02/v02-01-01.html.

Ravizar, Agung., and Rosihin, Rosihin. 2018. Penerapan Lean Manufacturing untuk Mengurangi Waste pada Produksi Absorbent. Jurnal INTECH Teknik Industri Universitas Serang Raya 4(1): 23–32. http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/INTECH/article/view/854.

Ristyowati, Trismi., Muhsin, Ahmad., and Nurani, Putri Puji. 2017. Minimasi Waste pada Aktivitas Proses Produksi dengan Konsep Lean Manufacturing (Studi Kasus di PT. Sport Glove Indonesia). OPSI 10(1): 85–96. http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/opsi/article/view/2191.

Rother, Mike., and Shook, John. 2003. Learning to See: Value Stream Mapping to Add Value and Eliminate Muda. Lean Enterprise Institute. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=mrNIH6Oo87wC&oi=fnd&pg=PP2&ots=23lvd68FEw&sig=d1a9meChU66YdaHgmmMyLR_BaZU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Seth, Dinesh., Seth, Nitin ., and Dhariwal, Pratik. 2017. A pplication of Value Stream Mapping (VSM) for Lean and Cycle Time Reduction in Complex Production Environments: A Case Study. Production Planning & Control 28(5): 398–419. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09537287.2017.1300352.

Shah, Rachna., and Ward, Peter T. 2003. Lean Manufacturing: Context, Practice Bundles, and Performance. Journal of Operations Management 21(2): 129–49. http://doi.wiley.com/10.1016/S0272-6963(02)00108-0.

Singh, R K., Kumar, S., Choudhury, A K., and Tiwari, M K. 2006. Lean Tool Selection in a Die Casting Unit: A Fuzzy-Based Decision Support Heuristic. International Journal of Production Research 44(7): 1399–1429. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207540500272980.

Womack, James P., and Jones, Daniel T. 1997. Lean Thinking—Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. In Journal of the Operational Research Society, Taylor & Francis, 1148–1148. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1057/palgrave.jors.2600967.

Zakaria, Nurul Husna., Mohamed, Nik Mohd Zuki Nik., Ab Rahid, Mohd Fadzil Faisae., and Rose, Ahmad Nasser Mohd. 2017. Lean Manufacturing Implementation in Reducing Waste for Electronic Assembly Line. MATEC Web of Conferences 90: 01048. http://www.matec-conferences.org/10.1051/matecconf/20179001048.

Zhou, Bin. 2016. Lean Principles, Practices, and Impacts: A Study on Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs). Annals of Operations Research 241(1–2): 457–74. http://link.springer.com/10.1007/s10479-012-1177-3.